附件1：NJTECH2018-FW011 项目需求

一、项目概况

江浦校区视频监控系统建设于2008年，地下主光纤24芯8路分别是图书馆至象山苑、北苑、西苑、学府苑路口、明德楼、笃行楼、生化中心、体育馆 ；2017年江浦校区从图书馆报警中心分别布置96芯光缆至笃行楼南、北苑、象山、土木安全学科楼。视频监控设备布局情况如下：

1、江浦校区视频监控系统（包括734路高清摄像机图像、网络设备、存储设备以及管线）
（1）2013年在学校举办亚青会，亚青会结束后，公共区域留用60台高清数字摄像机，所有视频信号送至报警中心存储。
（2）2015年对公共区域的模拟摄像机进行升级改造，改造更新48台高清数字摄像机，所有视频信号送至报警中心存储。
（3）2016年建设东苑、南苑、西苑、檀香苑、浦江、亚青村、东苑食堂、亚青食堂、运动场、安装152台高清视频摄像机。
（4）2017年建设201台高清视频摄像机。浦江教学楼64台、图书馆80台、象山苑27台、北苑27台、桂苑（怡、景）3台；
（5）2018年建设225台星光级摄像机。厚学路、山泉路室外星光级摄像机93台、仁智同和楼128台、个大门传达室內4台。
2、模范马路校区（虹桥校区、丁家桥教学区、丁家桥生活区三个区域分别设置监控室）高清视频监控系统（122台高清摄像机图像包括网络设备、存储设备以及管线）。
（1）虹桥校区视频监控系统 高清摄像机32台（另外模拟摄像机17路图像）
（2）丁家桥教学区视频监控系统高清摄像机51台(包括北门6路、南门3路在前端）
（3）丁家桥生活区视频监控系统 高清摄像机39台

3、江浦校区女生宿舍区还有电子围栏：分别是西苑女生宿舍、南苑女生宿舍、东苑女生宿舍红外报警、檀香女生宿舍红外报警。

二、项目服务范围

对校园安防系统（江浦校区、模范马路校区的所有校园安全部管辖的安防设备，包括中心机房及设备、传输系统的设施）进行定期检查、测试、维护、保养、维修，确保校园安防系统所有设备能够正常运行。

三、项目基本服务内容

维保工作内容

1.每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

2.每月一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

3.每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

4.每月一次对容易老化的监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时通知成交单位更换、维修，如摄像头等。

5.每月定对长时间工作的监控设备期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机、辅机及硬盘录像机工作不正常。

应急响应内容

成交单位须建立7*24小时应急响应机制，制定各类应急响应工作预案，并在紧急事件发生时严格按照预案组织实施：

1、系统运行过程中发生的一般性故障（1台以上摄像机同时不工作或者无图像），成交单位须在8小时内对响应供货商所提出的维护要求做出实质性反应，提供应急策略。

2、系统运行过程中发生的紧急性故障（3台以上摄像机同时不工作或者无图像），成交单位维保人员需在4小时内到达，并派遣具有故障排除技能的服务人员赶到现场进行抢修。

3、如光纤及供电线路中断造成摄像机故障，须24小时内得到修复。

4、如遇施工挖断光纤的情况发生，成交单位须在接到校方通知的8小时内赶到现场进行协调赔偿处理，如果成交方不及时赶至现场，造成修复费用无人承担，由成交方自己承担。

★维修工作内容

1.安防监控设备出现故障应及时排除故障，如果设备一时无法维修的，必须用替代产品暂时保持系统正常运转，并抓紧维修或者更换相应设备。

2.安防监控设备更换与维修须记入设备维修（更换）记录单。更换的设备（或器件）型号参数不得低于原设备型号参数并且要与原来的设备兼容，每次更换须由响应供货商代表签字确认后，方可更换。

3.设备发生的非人为因素的故障或者损坏（包括雷击、鼠害等原因引起），成交方须无条件及时维修，维修费用由成交单位承担。

★四、项目其他服务内容

1、校方每年可能会增加一些监控设备，成交单位须完善校园内监控系统的校园光纤图、前端设备位置图、监控系统网络拓扑图以及变更后主要设备清单。

2、免费为学校提供系统软件的扩充、升级方面的技术支持服务。

五、本项目服务人员要求

★（一）驻场技术服务人员。成交供应商须承诺派出一名电子与智能化工程技术人员为校园安防系统提供全年专职驻场服务（法定公休日、节假日除外），在校方上班并接受校方的考勤、考核。

（二）驻场技术服务人员要求：该人员须大专及以上学历。专职技术人员主要工作内容为每日对校园内的各摄像机工作情况进行巡查，并且做好相应的记录工作，以及校方安排的其它有关安防维保方面的技术工作,须提供其在响应供货商的社保证明。

（三）其他技术服务人员。拟用于本维保服务的其他非专职技术人员须具有电子与智能化工程相关专业中级及以上职称至少2人，须提供其在响应供货商的社保证明。

上述人员须与实际参与本项目维保服务的相符合，否则校方有权终止合同。

六、维保项目内备件

为了系统设备正常运转，成交单位须提供以下设备作为备件

|  | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光交换机（机架式） | 16个单纤单模光口4个千兆电口 | 新创 | 1台 |
| 2 | 高清枪式摄像机 | DS-2CD864-EI 200万像素 | 海康威视 | 2台 |
| 3 | 室外高清球机 | DS-2DF7284-A | 海康威视 | 1台 |
| 4 | NVR硬盘录像机 | DS-8632N-ST | 海康威视 | 1台 |
| 5 | 4路光端机 | FTLA5-T4-BG4 | 新创 | 1对 |
| 6 | 8路光端机 | FTLA9-T8-BG4 | 新创 | 1对 |

以上备件存放在江浦校区报警中心机房内。维保期内该设备产权属于成交方，使用权属于校方，成交方无权把设备搬出校方主机房。

七、项目考核办法

采购方对维保的工作质量做定期不定时考核，至少每月考核一次，每次的考核日期由采购方确定。

（1）全校摄像机工作情况（70分），检查各摄像机以及录像机的存储工作情况，所有摄像机图像显示和存储正常工作为满分，每发现一路无图像扣3分,发现一路图像不清楚或被遮挡扣1分。

（2）派驻维保人员工作情况考核（15分）。迟到与早退每次扣1分，旷工一天扣3分。

（3）应急服务响应满分15分，每发生一次延误，扣5分。

采购方对各设备工作情况抽查，对维保存在问题进行记录，采购方随时通报乙方进行整改。

奖惩办法

（1）每月定期不定时检查一次，对维保项目进行打分，一次考核得分在70分以下的，采购方将发出书面警告；二次考核得分在70分以下的，从履约保证金中扣5000元；三次考核得分在70分以下的，扣10000元。

（2）每学期进行五次定期检查，学期结束进行总结。全年考核不少于11次，考核低于70分的次数达到四次，扣除履约保证金2万元，立即终止合同。

八、评标方法与评标原则

1、评标办法：

响应文件满足磋商采购文件全部实质性要求的响应供应商满足2家时，评标采用综合评分法。总分为100分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。具体评审标准如下：

1.1价格分（20分）

满足磋商文件全部实质性要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供货商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×20

1.2响应供货商对磋商文件具体需求的响应程度(10分)

满足磋商文件“维保工作内容、应急响应内容”的得7分，有一项负偏离扣2分的，三项及以上负偏离不得分；有一项正偏离加1分（磋商小组成员认为确有超出的），最多加3分。

1.3服务方案(35分)

1.3.1服务总体设计方案(20分)。根据服务整体方案合理、全面、适用性，酌情评0-20分。优得16-20分，良得11-15分，中得6-10分，差得1-5分，未提供不得分。

1.3.2应急响应预案（10分）。根据应急响应预案的响应程度酌情评0-10分

1.3.3本地化服务（5分）本地企业或在宁有分支机构（含常驻维修服务站）得5分。

1.4服务人员（15分)

1.4.1本项目非专职服务技术人员具有电子与智能化工程相关专业中级及以上职称资格2人。在此基础上每超出一人得3分，最高得6分。

1.4.2本项目非专职服务技术人员具有高校安防监控系统的运维服务或建设案例，每提供一个得3分，最高得9分。

1.5成功案例(20分)

1.5.1近五年来响应供货商具有高校安防监控系统的运维服务案例（附客户满意度评价为满意及以上的），每提供一个得4分，最高得8分 。

1.5.2近五年来投标单位具备建设安防监控系统（规模300万元及以上）合同的案例（附合同），每提供一个得4分，最高得12分。