附件1：NJTECH2018-HZ017项目需求

包一  多媒体智能网络中控(100套)

一、功能要求：

1、本地控制功能：

1.1、 校园卡控制：插卡系统开启，拔卡系统关闭。

1.2、 面板控制：面板各功能按键可进行各种状态选择。

1.3、 移动终端控制：应用平板、手机等，可控制教室多媒体设备各项运行状态，同时可监测各运行状态是否良好（故障报警）。

1.4、 控制面板具备多媒体设备状态指示。

2、远程控制，且应用物联网传感器技术实现故障检测：

2.1、 通过网络实现教室多媒体设备的远程控制和状态采集。

2.2、 投影机亮度自动检测。

2.3、 话筒及扩音系统故障检测。

2.4、 投影机输入端VGA信号缺色检测。

2.5、 幕布升降状态检测。

3、校园卡刷卡器功能：

3.1、支持IC卡或CPU卡或同时兼容。

3.2、支持校园卡与教务处排课信息完全对接。

4、特定条件下系统控制：

4.1、具备定时功能：可在预先设定的时间点开启/关闭系统。

4.2、批量自检：可使所有教室同批次自检各教室设备运行状态，为教室设备大普查提供依据。

5、软件界面：

5.1、多媒体设备监管控后台运维管理和控制功能。

5.2、教室各运行设备的不同运行项目、运行数据可自行采集，并实时预报。

5.3、讲台场景实时捕获。

6、扩展功能：

主机应具备后期添加内置手机、笔记本等移动设备同屏模块的功能，面板需预留相应操作的控制按键。

二、技术指标要求：

1、多媒体管控主机指标：

★1.1、网络型，采用32位及以上嵌入式高速处理器芯片，低功耗、高稳定性。可通过平板、手机等控制教室多媒体设备运行和监测运行状态（故障报警）。

1.2、具备2个VGA信号输入接口，3个VGA信号输出接口，内置1000M自适应网络交换机，5个网络接入端口。

1.3、电源输出

电脑供电电流：2A

投影机电流： 3A

综合电源电流： 5A

电动幕布电流： 1A

1.4、USB接口：两路；音频接口：3路输入、2路输出。

★2、图像传感器具备物联网传感器检测和软硬件深度开发，数据推送和后台目标管理无缝对接，软件界面截图诸项检测数据精准显示；画面三基色检测(响应度100%)。

2.1、亮度分辨率10Lux。

2.2、亮度实时检测与实测误差≤5%。

★3、声音检测传感器，音频分辨率5dB。

4、控制面板：

4.1、轻触型按键数量<10个（含同屏控制按键）。

4.2、交流220V电源插口一个（两芯、三芯通用）。

4.3、面积<260平方厘米。

三、基本配置要求：

1、多媒体管控主机。

2、本地操作控制面板（含定制控制面板）。

3、投影机亮度检测单元组件。

4、扩音系统检测组件。

5、插卡式读卡器组件(含面板、读卡器支架)。

6、各类线材与辅材，包含更换教室内原投影机VGA、电源、控制主线和连接线等。

7、管控平台软件。

四、其他要求：

1、中标单位需在中标次日实地搭建使用环境，按标书功能要求逐项测试。

2、产品售后服务质保五年。需提供生产厂家出具免费服务的质保承诺函（原件）。

3、使用中如有任何问题，厂家需6小时内到达故障教室，不能当场解决的，应提供备机。

4、五年内管理和控制软件免费升级。五年后如有设备维修，厂家以器件成本价收取服务费。

5、供货期：签订合同后30天。

6、付款方式：验收合格后一次性付清全款。

包二  多媒体控制台（59套）

一、技术指标要求：

大教室卧式多媒体讲台（30个）

★1、外形参考尺寸（±50m m）：1850*700*1000mm(到桌面尺寸850mm)（左右*前后*高度）。

★2、钢木结合材料，台面厚度为1.0-1.2cm橡胶木，钢制部分为1.2-1.5mm冷轧钢板。

3、外观设计美观，国际19英寸4:3机架设计。

4、液晶显示器采用了国际全新“随意停”角度调整设计。

5、讲台整体采用分体式结构，左中右三部分采用分体组装，更利于搬运及运输。

6、桌面控制盒，VGA、USB、电源、音视频、面板、读卡器等的摆放需根据甲方要求定制。

7、讲台左侧柜体为放置电脑主机位并开小门，中间柜体空间应能放置智能中控，柜体右侧应有拉抽式小抽屉，每个柜体配备设备放置搁板及电脑主机高度调节搁板。

8、讲台台面木质部分颜色为棕色，柜体为白灰色。

中小教室立式多媒体讲台（29个）

★1、外形参考尺寸（±5cm）： 1100mm*780mm*1000mm（左右*前后*高度）。

★2、钢木结合材料，木质扶手及台面，台面厚度为1.0-1.2cm橡胶木，钢制部分为1.2-1.5mm冷轧钢板。

3、外观设计美观，19英寸4:3机架设计。

4、液晶显示器采用了全新“随意停”角度调整设计。

5、桌面控制盒，VGA、USB、电源、音视频、面板、读卡器等的摆放需根据甲方要求定制。

6、讲台内部设计有强弱电“分理走线器”、两层设备放置搁板及电脑高度调节搁板，台面和前门开孔大小应根据控制面板、电脑主机USB尺寸定制，讲台右侧有拉抽式小抽屉。

7、讲台台面木质部分颜色为棕色，柜体为白灰色。

二、其他要求：

1、报价含所有旧设备拆除及移置该讲台内的安装调试费。

2、需提供讲台整体和前、后、台面以及后柜门打开的实物照片。

3、提供五年以上质保，中标后20日内到货。

4、验收合格后一次性付清全款。