附件1：NJTECH2018-HZ031项目需求

标准化考点设备系统  1套

一、功能要求：

南京工业大学研究生院在学校“仁智楼”和“同和楼”建设标准化考场，按江苏省标准化考场建设标准建设。主要设备包括：定焦广角摄像机、全向拾音器、SIP服务器（含路由与网关的功能，下同）和媒体分发服务器、解码设备、存储设备、网络设备以及一些不可或缺的配套设备等，管理平台等相关配套软件。要求响应供货商进行考点专网的建设（包括专线服务），实现网上巡查平台与江苏省考试院的互联互通。

本次建设南京工业大学标准化考场，计有105间教室部署标准化考场130个，其中仁智楼57间教室部署标准化考场74个，同和楼48间教室部署标准化考场56个，试卷保密室和视频监控中心设置在行政楼3楼（原有标准化考场的监控中心），需在2018年9月前完成升级改造建设。同时，需在仁智楼、同和楼及行政楼之间须单独铺放单模光纤设置考试专网和与省考试院租用运营商1000M专线网络的建设。本次建设为“交钥匙”项目。

响应供货商所提供的产品需为《江苏省国家教育考试标准化考点升级建设入围招标》（项目编号：JSZC-G2017-342）中标入围产品，以下简称“入围产品”，且对应的产品单价不得高于入围中标价格，对应的产品性能及服务不得低于入围中标承诺，未纳入入围招标范围的产品与服务除外。

二、技术指标要求：

各设备技术指标要求如下：

（1）汇聚交换机

1、10/100/1000Mbps SFP光口≥24个，复用的10/100/1000Mbps自适应电口≥4个，万兆光口≥4，支持并配置冗余电源模块，扩展槽≥2，包转发率≥200Mpps，交换容量≥4.8Tbps

2、支持多机虚拟化功能，能将两台跨楼宇物理设备虚拟成一台，统一管理，统一转发数据

3、为保护交换机在受到攻击时仍能够正常工作，要求交换机支持CPU保护功能; 支持RIPv1/v2、OSPF、BGP、策略路由、等价路由

4、提供工信部IPv4和IPv6进网许可证复印件

5、★配置要求：冗余电源；10/100/1000Mbps SFP光口≥28个， 10/100/1000Mbps电口≥8个，万兆光口≥4。

6、可响应品牌：思科、锐捷、神码

7、响应供货商针对本项目需提供原厂质保并加盖公章。

（2）接入交换机

1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，转发性能≥90Mpps，交换容量≥256Gbps，配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口

2、支持IPv4和IPv6的三层路由，支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取，支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性

3、支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约，所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G ，支持8KV防雷，提供官网截图或第三方测试报告

4、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP

5、提供工信部进网许可证复印件；提供国家强制性3C认证证书

6、可响应品牌：思科、锐捷、神码

7、响应供货商针对本项目需提供原厂质保并加盖公章。

（3）网络音视频解码器

1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，应当具有较高的兼容性，支持符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。

2、高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。

3、应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。

4、10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。

5、支持不少于4路HDMI或DVI接口。

6、画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*4。

7、音视频同步。

8、支持多路视频拼接输出。

9、必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。

10、提供产品兼容性及功能检验报告。

（4）SIP转发服务器

1、响应产品必须采用《江苏省国家教育考试标准化考点升级建设入围招标》（标书编号：JSZC-G2017-342）中标入围产品型号。

2、SIP服务器须实现与省教育考试指挥中心互联互通、须接入省综合管理平台统一管理。

3、CPU：相当于1.3G嵌入式、四核CPU的性能及以上；内存：4G/DDR4。

4、支持标准SIP2.0；具有SIP地址解析、信令转发、路由、NAT穿透功能；支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射；支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；实现SIP URI组、用户、树形列表和SIP终端设备的接入认证功能。能对SIP 终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立SIP 网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚。

5、应是嵌入式设备，本身具有抗病毒和抗攻击能力。具有10M/100M/1000M自适应以太网接口。

6、具有用于实现对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能。可对前端的巡查图像进行筛选，在向上级传输时，支持将未设置考场的巡查图像进行屏蔽，只在本地查看。

7、必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。

8、支持GPS/北斗，支持GPS外置有源天线接口，保证环境较差时可以接收信号，支持串口接口，授时精度（1PPS）：＜40ns，须集成到SIP服务器中实现时间同步，采用模块集成或另配授时服务器方式均可。

9、具有视频自动检测功能。

10、具有CCC认证，提供产品兼容性及功能检验报告。

11、响应供货商针对本项目需提供原厂质保并加盖公章。

12、针对本产品提供SIP协议相关的专利证书并加盖厂商公章。

13、针对本产品需提供考场视频相关的发明专利证书并加盖厂商公章

（5）媒体分发服务器

1、规范标准符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，同时兼容《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》。

2、CPU：相当于1.3G嵌入式、四核CPU的性能及以上；内存：4G/DDR4。

3、网络协议	支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、DHCP和PPPOE等网络协议。

4、网络接口	10M/100M/1000M自适应以太网接口。

5、分发功能	采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户，同一时间分发路数不小于64路。需提供了多级转发、带宽自动适应等功能。还需提供极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能。支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制。

6、未经业主方额外书面提出需求，不得在转发前对转发视音频流做任何校验，应该直接转发。

7. 设备要求应是嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。

8、扩充性：必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。

9、具有CCC认证，提供产品兼容性及功能检验报告。

10、响应供货商针对本项目需提供原厂质保并加盖公章。

（6）NVR存储服务器

1、应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。NVR存储设备应当具有较高的兼容性，支持符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。

2、嵌入式系统，四核CPU。

3、支持≥50路1080P视频输入及IPC复合音频输入，可以由多台设备组合。

4、支持≥4块SATA硬盘，每块容量≥4T，应当满足同时50路以上至少5天连续不间断存储。

5、支持LINUX操作系统。

6、输入接口≥1个10/100/1000Mbps自适应。

7、支持HDMI、VGA、USB等接口。

8、具有CCC认证证书，提供产品兼容性及功能检验报告。

9、响应供货商针对本项目需提供原厂质保并加盖公章。

（7）定焦广角摄像机

1、应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求或符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。

2、图像传感器：1/3英寸 CMOS。

3、水平分辨率：≧1920*1080。

4、水平视角：广角≧93。

5、最低照度：0.01Lux（F1.2）。

6、高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。

7、信噪比：≧45dB。

8、镜头：2.8mm定焦镜头。

9、红外照射：红外照射距离可达10-30米。

10、自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。

11、视频输出：10M/100M网口，支持二码流输出。

12、电源：DC 12V或AC 24V，支持POE供电。

13、外壳防暴力破坏。

14、壁装支架或吸顶支架可选，报价应当包含支架。

15、支持SD/SDHC/SDXC卡存储，并配备≧64GB高速存储卡。

16、支持ROI技术，具有移动侦测功能。

17、具有视频分析功能，包括人脸识别、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。针对本产品提供：视频智能分析人数统计及人脸识别算法相关的软件著作权并加盖厂商公章。

18、具有功能检验报告。

19、响应供货商针对本项目需提供原厂质保并加盖公章。

20、针对本产品提供考场视频处理方法及装置的相关发明专利并加盖厂商公章。

（8）全向拾音器

1、基本要求：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。

2、输出阻抗：600Ω非平衡。

3、工作电压：DC 6-15V。

4、灵敏度：-33dB。

5、频率范围：20Hz-20kHz。

6、输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。

7、信噪比：80dB （1米40 dB音源）40dB （10米40 dB音源）1KHz at 1 Pa。

8、动态范围：104 dB（1kHz at Max dB SPL）。

9、其它：具有80平方米的拾音面积，有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD静电防护等。

10、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验报告、电磁兼容检测报告（GB9254-2008 B级）。

（9）考务管理机

不低于以下配置：CPU性能相当于Intel Core i5/4G内存 /500G 7200转SATA/DVD刻录(16倍速）/集成显卡/10/100/1000以太网口/光电鼠标 标准键盘/19英寸宽屏显示器/立式机箱。

（10）区域关注度摄像机

1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。红外补光距离不小于60米。（公安部检验报告证明）

2、内置GPU芯片。可实时显示关注区域的人员数量，人员数量统计准确率不低于95%。（公安部检验报告证明）3、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明）

4、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明）

5、视频图像传输至客户端的延时不大于80ms。信噪比不小于60dB。需具不小于106dB宽动态。（公安部检验报告证明）

6、★支持区域关注度功能，可通过IE设置区域类型为区域人员数量/人员滞留时长，关注区域可自定义名称和报警间隔时长。支持区域人数阈值报警和区域人员滞留时长报警。（公安部检验报告证明）

7、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。（公安部检验报告证明）

8、支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。（公安部检验报告证明）

9、设备支持存储人员记录数据，能生成日报表、周报表和月报表，并支持导出为txt或excel格式文件。（公安部检验报告证明）

10、响应供货商针对本项目需提供原厂质保并加盖公章。

（11）网上巡查管理软件

符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。实现监控点音视频点播、音视频流的双向解码、历史音视频流的检索与回放、对考生的人脸识别、对考场内异常轨迹的检测并发出警告、存储和备份、报警联动、切换、轮巡、设备控制等功能，对网上巡查系统的用户、权限、设备、安全等进行管理。管理SIP域，形成URI树，配置SIP注册服务器，并提供音视频存储、转发、Web等服务。提供二次开发接口，特别是与综合管理平台的接口以进行数据交互，允许第三方软件对其进行链接启动、嵌入管理。提供对考试作弊事件智能视频识别方法的发明专利并加盖厂商公章。

1、业务层

一般来说，业务层可包括报警、网上巡查、视频资料的快速查找等方面的业务。

2、应用层

网上巡查系统管理平台的应用层是巡查中心完成各种系统功能和音视频流调度管理的核心控制系统，可以分为音视频流管理子层和系统管理子层。

音视频流管理子层可完成实时音视频流点播、实时音视频流的双向解码、历史音视频流检索和回放、设备控制、存储和备份、报警联动、音频自动检测等功能。

系统管理子层负责对网上巡查系统的用户和设备进行管理。功能如下：

a) 用户和权限管理：设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加和删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看等功能；对系统的管理、视频浏览、前端设备控制、历史音视频资料的删除、复制、浏览等操作行为可设定权限，权限可被收回。

b) 设备管理：软硬件资源的配置及查询；系统性能的实时监视；系统设备的故障告警监视、故障诊断及定位分析，报警日志的创建及维护；可对摄像头传输的图像进行自动检测并报警等。

c) 安全认证：验用户的访问权限和优先级，监测记录进行操作等； 安全认证：验用户的访问权限和优先级，监测记录进行操作等；验证接入设备的合法性，并注册。

d）智能巡查：可对图像中的人像进行识别；具有智能环境变化侦测；可自动跳转关键帧，方便回看。

3、服务层

网上巡查系统管理平台的服务层是由不同功能的软件模块组成，为应用层和业务层提供服务。服务层可分为数据库服务、存储服务、视频转发服务、Web服务等。

a）数据库服务：应采用分布式数据库，存储设备和音视频流的索引信息、报警信息、用户资料和权限、系统运行日志，为数据和音视频流检索、身份认证和权限管理提供存储和检索服务。

b）存储服务：主要完成音视频数据的存储管理、数据备份。

c）视频转发服务：多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户。

d）Web服务：非专职管理用户可以以B/S方式登录系统、访问音视频流资源、控制前端设备等操作。

4、系统层

系统协议层包括数据定义、通信协议和音视频编解码协议等。

（12）网络时钟

1、接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议。

2、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us。

3、自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态。

4、支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。

5、可壁挂方式安装，也可吊装。

6、平均使用寿命〉=10万小时，MTBF〉=2万小时。

7、数据传送时间间隔≦5秒。

8、网络管理平台可实时监控终端的运行状态和显示时间等功能。

（13）全频段作弊防控屏蔽终端和管理软件

1、要求可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。工作频率100MHZ~2700MHZ无缝连续覆盖，另外应当支持5G信号屏蔽，暂定为3300MHZ-3600MHZ，4800MHZ-5000MHZ，并根据最终5G商用频谱调整。

2、并发阻断能力：支持不少于18路。

3、可靠性：安全散热，支持7*24小时，连续工作，性能稳定，MTBF≥2000小时。

4、阻断能力：对讲机U段、对讲机V段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，且70 MHz~1000MHz的任意多作弊信号实现全部屏蔽、电信、移动、联通等运营商2G/3G/4G频段，WIFI（2.4G/5.8G）/蓝牙频段、公众对讲频段、5G信号（暂按3300MHZ-3600MHZ，4800MHZ-5000MHZ处理，承诺根据最终5G商用频谱调整）。

5、设备运行期间，应当实现不间断持续阻断。

6、考场环境无噪音干扰。符合《GB3096-2008(声环境质量标准)》中I类环境要求。

7、独立全频段阻断，范围与工作频率保持一致。

8、数据接口：RJ45，10M/100M，支持分组远程开关设备。

9、天线类型	隐蔽式天线阵列设计。

10、工作环境：工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。

11、辐射标准：符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》。

12、外观设计：屏蔽终端应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露，避免人为破坏、烫伤和触电等事故发生。

13、提供权威机构的检测报告。

14、实现上述设备的各项功能，提供第三方开发接口。

15、配有智能控制系统的平台，可跨地市、多单位、远程联网统一集中控制；B/S架构、浏览器登录管理或C/S客户端架构；可支持远程控制设备开关；支持远程监测设备运行状态；支持定时计划、分组计划开启、关闭设备等功能；支持信号阻断器的运行状态实时反馈，自动报警出现故障的阻断器；支持开关控制、支持7*24小时，连续工作，性能稳定；支持手动查询、自动查询，故障阻断器报警，支持日志查询状态浏览，支持数据备份，恢复权限划分等。

（14）服务器机柜42U

1、机柜42U

2、顶置风扇≧2，具有防雷/防浪涌功能16口5眼16A PDU 2个；

3、隔板4块以上, 托盘可承载200kg以上，上下可升降。

4、采用优质冷轧板,表面采用脱脂、除酸、防磷化、静电喷塑等工艺；前、后门采用网孔工艺，四门可拆卸便于施工。

（15）集成服务

★本期不再建设单独的大屏显示系统，需集成一期标准化考场的大屏显示系统，使用人员可方便的进行一期和二期显示系统的切换。

三、基本配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 详见技术指标要求 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 详见技术指标要求 | 7 | 台 |
| 3 | 网络音视频解码器 | 详见技术指标要求 | 1 | 套 |
| 4 | SIP转发服务器 | 详见技术指标要求 | 1 | 套 |
| 5 | 媒体分发服务器 | 详见技术指标要求 | 1 | 套 |
| 6 | NVR存储服务器 | 详见技术指标要求，根照考场数量及实际需求自行配置 | 1 | 套 |
| 7 | 硬盘 | 监控专用硬盘，SATA 硬盘，支持7*24小时工作、4T容量，容量根据考场摄像机数量自行测算，要求每路监控录像不低于5天。 | 1 | 套 |
| 8 | 定焦广角摄像机 | 详见技术指标要求 | 130 | 只 |
| 9 | 全向拾音器 | 详见技术指标要求 | 130 | 只 |
| 10 | 区域关注度摄像机 | 详见技术指标要求 | 3 | 只 |
| 11 | 考务管理机 | 详见技术指标要求 | 1 | 台 |
| 12 | 网上巡查管理软件 | 详见技术指标要求 | 1 | 套 |
| 13 | 网络时钟 | 详见技术指标要求 | 130 | 套 |
|  |  | 管理软件 | 1 | 套 |
| 14 | 全频段作弊防控屏蔽终端和管理软件 | 屏蔽终端（详见技术指标要求） | 130 | 个 |
|  |  | 管理软件 | 1 | 套 |
| 15 | 服务器机柜42U | 详见技术指标要求 | 1 | 个 |
| 16 | 系统集成及辅材 | 1. 插座、控制线、电源线、六类非屏蔽网线、单模光纤、尾纤、跳线、PVC管材、设备箱等。未列施工辅材，响应单位需要充分考虑，含在响应总价内不作调整。 2.本项报价包含施工项下所有费用。 | 1 | 套 |
| 17 | 专网及专线费用 | 1．在仁智楼、同和楼及行政楼之间须单独铺放单模光纤设置考试专网 2.一条与省考试院运营商1000M专线，7年租金 | 1 | 项 |

注：以上数量各响应供货商自行勘查现场后，根据现场情况按照实际需求进行配置。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、所投产品：网络音视频解码器、SIP转发服务器、NVR存储服务器、定焦广角摄像机、全向拾音器、网上巡查管理软件、网络交换机等免费质保期为7年，需提供厂商售后承诺书并加盖公章。

3、供货期：合同签订后30日内完成安装、调试、验收等工作。

4、质保期：原厂质保7年，质保期从验收合格后当日起计算。

5、售后服务：7年上门服务。如设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

6、付款方式：合同签订后，预付合同总价的30%，验收合格后付合同总价的60%，10%作为质保金，从第三年年底开始，每年付2%，到第七年后付清。